危险废物突发环境事件防范措施及应急预案

为确保在发生危险废物泄漏等意外事故时能够及时、迅速、有序地处理由此造成的环境污染及人员伤害，保障公司群众和环境安全，确保从生产源头到危险固体废物处理末端紧急情况时的应对措施，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，结合我公司实际情况，制定本预案。

本预案适用于全厂危险废物。

一、危险废物突发环境事件的确认

危险废物突发环境事件是指危险废物在产生、收集、贮存、处置等环节上出现了扩散、流失、遗漏、人员受伤等情况，启动本公司事故应急预案处置。

二、应急指挥小组与职责

应急指挥小组

组长：韩刚

副组长：田成兵

成员：王辉、刘晓清、石超、王诗财、朱勇、李德志、张丽玮

应急指挥小组职责

1、组长为主要负责人，职能科室及事业部经理为参加危险废物突发环境事件处理领导小组成员，负责组织、指挥、协调突发环境事件发生时的紧急处理工作。

2、组长负责对上级部门报告突发环境事件的紧急处理情况，协调专家组的鉴定工作,保障信息畅通。

3、小组成员负责组织好人员应急疏散及救护工作，负责协调事故现场监测和控制措施效果评估。

4、集团物资供应部负责突发环境事件处理时危险防护用品的供应。

5、泄漏事业部负责危险废物的集中、收集、转贮、防止损失加重。

三、危险度物突发环境事件防范措施

1、泄漏现场应急处置

（1）发生泄漏时，现场人员立即报告现场泄漏情况，各应急小组赶赴现场。

（2）用木楔、粘性工具将泄漏源封堵，用沙袋在泄漏源周围构筑围堰，控制泄漏液体废物在临时构筑的围堰内，避免漫流，然后利用消防铲等工具将泄漏液体转移至空桶内。

（3）对污染地面用吸附材料进行处理，明沟用消防水进行冲洗，事故后将所有污水装桶收集，废吸附物单独收集存放委托处理。

2、火灾现场应急处置

发生着火事故时，用灭火器灭火或沙土灭火，不可用水灭火，以免火势随水蔓延。