放射源库管理规定

为了加强放射性同位素的安全管理，执行国家的有关放射性同位素生产、经营、销售的法律法规，保证从事该项工作人员及公众的健康，防止环境被污染，特制定如下规定：

- 非放射源库工作人员严禁进入源库储源室，工作人员进入必须登记，必须配戴剂量计及报警仪。

- 源库实行双人双锁，必须两人同时在场才允许进入源库。

- 为防止放射源丢失、被盗，源库装有安全监控系统。

- 工作人员离开源库时，必须做到人走断电、断水、锁门、关窗，防止火灾和被盗。

- 源库管理人员要做到收支帐目清楚，定期检查放射源，做到帐物相符，如发现帐物不符，应及时上报公司主管领导。如遇放射源被盗丢失，应立即上报公司主管领导并上报环保、公安等部门。

- 放射源库内严禁烟火。

- 放射性工作操作规定：

- 放射性物品入库

- 检查物品外包装,铅封是否完好；

- 检查产品说明书各项是否相符；

- 登记、入库、编号、分单位、分类存放，码放整齐。

- 放射源及放射物品的出库规定

- 领用放射性物品，需有单位证明，单位负责人签署意见，需登记备案。设立放射源登记本，经手人必须详细登记有关事项；

- 对借出及归还的放射性物品要进行检验；经检验合格后，入库销帐。

- 凡使用吊车时，必须严格遵守吊车使用规定，轻开、轻停，行车速度不要过快，确保人员与货物的安全，并定期维修与保养。

- 环境卫生：

- 库区要保持卫生清洁,经常打扫。

- 废旧的物品（不是放射源）要及时清理，不乱堆放。

- 放射性废物要严格按放射性三废处置。

- 严禁在库区内饮食，吸烟，存放食物。

- 所有出源库的物品，包括垃圾，都必须测量并有记录。

- 源库外门钥匙个人分别保管，两人同时在场才能进入源库。储源室钥匙不得带出源库区。

- 工作结束后，设备、工具应放在指定位置，洗澡换衣服。

- 山东晋煤明水化工集团有限公司

- 二0二一年九月